WEB防护系统：

| 指标体系 | WEB防护系统 |
| --- | --- |
| 采购数量 | 一套 |
| 基本要求 | 1、产品须获得中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》和国家版权局的《计算机软件著作权登记证》，并提供上述产品有效证书的复印件； 2、产品要求在中华人民共和国境内开发，具备自主知识产权； 3、产品要求界面友好，易于安装、配置和管理，并有详尽的技术文档。产品图形界面以及各类技术文档均应为中文； 4、厂商须在信息安全领域有着丰富的经验与先进的技术，具备发现、验证操作系统或网络设备漏洞的能力。要求厂商提供安全漏洞的CVE编号、漏洞详细介绍及网站链接； 5、产品应采用专用机架式硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠； 6、要求提供设备原生产厂家的售后服务，产品的安装、培训由原厂商工程师完成实施，并提供原厂商工程师的现场技术支持； 7、厂商须具备提供针对安全事件的远程和现场的紧急响应能力，获得国家信息安全测评认证中心颁发的信息安全服务二级资质证书，并提供上述有效证书的复印件。 |
| WEB应用安全功能 | - 产品提供Web应用漏洞扫描功能，如SQL注入、跨站脚本（XSS）漏洞； 满足: 梭子鱼能防止的攻击类型超过了上述要求，包括： Web、HTTP和XML应用攻击 SQL注入 命令注入 会话劫持 跨站脚本（XSS） 挂马攻击 篡改表格字段 缓冲器溢出 参数篡改 强制登陆 应用层DDoS攻击 漏洞扫描 非法窃取 数据盗窃 - 产品可防御各类Web应用攻击及其变种，如蠕虫、缓冲区溢出、CGI信息扫描、目录遍历、恶意远程文件执行及跨站脚本攻击； 满足 - 产品可防御网页盗链； 满足 - 产品可防御网络爬虫； 满足：梭子鱼还提供网站隐身功能，防止黑客刺探网站操作系统、软件版本、数据库类型、网站结构等，梭子鱼还能隐蔽出错信息，甚至还能改写web系统的某些参数，提供URL地址转换等，使得黑客攻击无处着手。 - 产品可防御SQL注入攻击，NSFOCUS针对HTTP进行解码，对不同类型的URL请求合法性进行检测，实行不同的防护策略，防御字符型、数字型注入及变种； 1-5条 答：满足。 梭子鱼能够对每个HTTP请求的组成部分（包括URL、Method、HTTP版本、查询字符串等）进行扫描，并对每一个表单参数进行严格检查；梭子鱼提供多种cookie防护机制，并保证防止cookie重放攻击。 - 产品可防御各类DDoS攻击及其变种，如欺骗与非欺骗的TCP (SYN, SYN-ACK, ACK, FIN, fragments) 、UDP (random port floods, fragments)、ICMP (unreachable, echo, fragments)及混合类型攻击； 满足。梭子鱼可以阻止网络层的DDoS攻击，梭子鱼能对TCP-IP连接作各种检查，以防止不合法的连接。对Syn Guard的监控可以抵御这种类型的DoS攻击。 - 产品可防御特定应用层攻击，NSFOCUS针对HTTP Get Flood攻击具备专门的防护手段，能够对HTTP进行解码，对不同类型的URL请求合法性进行验证，实行不同的防护策略；可防御CC及变种，并详述其防护原理； 满足。梭子鱼还支持应用层的DDoS防护功能，如根据IP地址、HTTP请求的方法、URL地址制定访问策略；利用Session防止对某个页面的连续访问；对于网站爬行、恶意浏览、刷屏或攻击，梭子鱼应用层防火墙中还能设置后续动作，阻止这一IP继续发送攻击。 - 产品提供网页篡改防护功能，在攻击时序各个环节保护静态和动态网页：事前提供漏洞扫描，为解决根本问题提供技术依据；事中可防御主要攻击手段，如SQL注入及跨站脚本攻击，提供及时阻断和告警；事后提供网页篡改的及时检测和告警功能，一旦发现网页被篡改，则启用应急保护机制，有效阻止非法页面流出、保证非法网页/内容不被公众浏览，并杜绝网页被连续篡改的可能； 答：基本满足。梭子鱼对于网页篡改防护的原理与此不同，网页篡改是攻击的结果，梭子鱼通过阻止攻击的发生来防止网页被篡改。 - 产品提供网页挂马主动检测功能； |
| 硬件指标 | 1U，两个100M以太网电口，BYPASS。 梭子鱼660型号完全满足需求 |
| 性能指标 | - 具有高性能，满足实际环境中处理能力，产品吞吐量200M、每秒并发TCP会话数：10万、延迟数据（us）<60； 梭子鱼660型号产品吞吐量500M，并发会话20万，延迟小于50us - 产品在遭受各类DDoS攻击（SYN Flood、ACK Flood、ICMP Flood、UDP Flood）以及混合攻击情况下的新建连接成功率、已有连接保持率的详细测试数据（注：攻击流量大小应以pps数表明，并说明测试数据包类型、大小）。 攻击类型; 新建连接成功率 14.8万pps（64字节）. SYN Flood; 100%. ACK Flood; 100%. UDP Flood; 100%. ICMP Flood; 100%. 混合攻击; 100%. 梭子鱼在14.8pps（64字节）情况下，以上指标均达到100% |
| 部署及网络适应能力 | - 系统对网络协议透明，作为串联设备，在网络中即插即用； 满足，而且提供三种部署方式 - 系统可提供多路防护； 满足，而且提供多路分策略防护。 - 系统不介入Web正常业务流程；不占用Web服务器资源，不影响其性能和稳定性； 满足 - 系统基于协议/端口、源/目的IP地址、时间，实现细粒度的访问控制，保证重要业务的正常运行； 满足 - 系统可基于网络、域名、服务、时间、WEB等对象，制定不同的策略和响应方式，提供多台虚拟设备防护功能； 满足 - 系统提供丰富的响应方式，NSFOCUS包括主动响应（如丢弃数据包、丢弃连接会话等）与被动响应（如TCP Killer、安全中心显示、日志数据库记录、SNMP Trap等）； 满足 |
| 设备管理功能 | - 系统支持B/S和C/S管理模式，Web管理灵活方便，适合在任何IP可达地点远程管理，Web界面支持 MS IE、Netscape、Firefox、Opera等浏览器。可以实现分级管理； 满足：梭子鱼支持WEB管理和CLI管理，远程ssh管理，支持各类浏览器 - 系统支持带外管理（OOB）功能，NSFOCUS可以通过专用管理口，进行引擎管理，解决远程应急管理的需求； 支持 - 系统可提供详细的综合分析报表、自定义三种类型10多个类别的报表模板，支持生成日、周、月、季度、年度综合报表。报表支持MS Word、Html、JPG等格式导出； 梭子鱼基本满足 - 系统具备实时的日志归并功能，可以根据用户需要，按照告警事件的源/目的IP/MAC地址、事件类型等信息，对告警日志执行任意粒度的归并，有效避免告警风暴； - 系统支持日志缓存，网络引擎即使无法进行网络通信也能将检测到的攻击行为保存在本地，等网络恢复正常后再自动同步到控制台或日志数据库中，不会因网络断开而丢失日志信息； 满足，梭子鱼可以通过syslog服务器存储日志 - 系统支持将日志信息保存到SQL Server，Oracle等大型数据库中，并提供基于时间、IP地址、事件类别等条件的检索功能，具备日志备份、恢复、清除的功能； - 系统支持实时在线升级、自动在线升级、离线升级，在线升级的过程不影响或中断检测。 答：满足。梭子鱼工作原理决定梭子鱼并不依赖于攻击特征码，而是深入到代码安全深层制定安全规则。梭子鱼的安全规则与http及相应的编程程序和数据库结合，当这些因素发生变化时，梭子鱼将提供更新服务。 梭子鱼升级均是平滑的，不会应用用户的业务。 |
| 产品自身的安全性和可靠性 | - 设备之间的通讯采用加密方式； 梭子鱼满足 - 系统自身安全可靠，NSFOCUS不依赖于Web服务器操作系统、数据库和应用程序的安全级别； 梭子鱼满足 - 能够对系统登录日志、操作日志进行审计； 梭子鱼有登陆审计日志 - 系统提供高可用性（HA），支持主用/主用、主用/备用两种部署方式； 满足可以多台堆叠部署 - 产品提供硬件BYPASS功能，出现硬件及电源故障时，提供快速、自动切换到直通状态的功能，保障网络高可用性； 满足 - 卖方应详细说明所提供设备的可靠性参数，如平均故障间隔时间（MTBF）。 梭子鱼的平均无故障时间500000小时 |